AI应用基础 · 分层实训工单

工单M3.1《产品表面缺陷尺寸测量系统》

第8周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 设备智能运维中心

▍任务情境：质检线来了新任务：一批精密结构件表面划痕/凹坑要全检，卡尺抽检跟不上节拍。林工给你一台工业相机和标定好的像素当量——工单M3.1：让OpenCV……

| 工单号: M3.1 | 周次/课时: 第8周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：Jupyter（实训/演示）+ PyCharm CE（编码）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_M3.1 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

一、本课基础知识详解（课前资讯对应·四要素）

B01 数字图像=二维矩阵；灰度图单通道0-255

B02 色彩空间：GRAY/RGB/HSV及转换

B03 高斯滤波：抑制噪声、平滑图像

B04 阈值分割：灰度差→二值前景/背景

B05 形态学开运算：先腐蚀后膨胀去噪点

B06 轮廓：连通边界曲线；contourArea算面积

B07 像素当量：标定1px=0.1mm，面积要平方换算

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 构建预处理链条并可视化中间图

2. 阈值策略对比实验(全局/Otsu/自适应)

3. findContours提取并过滤轮廓

4. 缺陷判型+尺寸换算+画框标注输出

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：阈值实验体验

步骤1: 改阈值100→80→120看结果

步骤2: 记录检出变化

步骤3: 口述当量换算公式

✔ 达标标准: 能说出参数影响

【C层·操作员(基础完成)】目标：单缺陷测量

步骤1: 跑通预处理链条

步骤2: 测一个缺陷尺寸

步骤3: 输出标注图

✔ 达标标准: 误差<10%

【B层·组长(标准达成)】目标：完整测量链路

步骤1: 预处理→分割→轮廓

步骤2: 划痕长度/凹坑面积换算

步骤3: 标注图输出

✔ 达标标准: 误差<8%

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：多缺陷全检出+误检归零分析

步骤1: 三种阈值策略各测5件

步骤2: 多缺陷件逐一检出

步骤3: 每个误检写成因分析

✔ 达标标准: 误差<5%

四、关键代码参考

▍测量链路核心

blur = cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 0)

_, bw = cv2.threshold(blur, 0, 255,

cv2.THRESH_BINARY_INV + cv2.THRESH_OTSU)

cnts, _ = cv2.findContours(bw, cv2.RETR_EXTERNAL,

cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for c in cnts:

if cv2.contourArea(c) < 15: continue     # 滤噪

w, h = sorted(cv2.minAreaRect(c)[1])

length_mm = w * 0.1                      # 当量换算

▍面积换算(平方!)

area_px = cv2.contourArea(c)

area_mm2 = area_px * 0.1 ** 2     # 350px²→3.5mm²

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 面积大10倍 | 当量没平方 | ×0.1²而不是×0.1 |
| 轮廓重复计数 | 用了RETR_TREE | 改RETR_EXTERNAL只要外轮廓 |
| 阈值后全黑/全白 | 方向反了 | 暗缺陷用BINARY_INV |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________

七、安全规范重申（操作前逐条打勾，缺任一项即触发一票否决）

项目载体： ｜ 本次工单：产品表面缺陷尺寸测量 ｜ 周次：M3.1 ｜ 地点：

1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。（    ）

2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。（    ）

3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。（    ）

4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。（    ）

5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。（    ）

学生确认签字（本人手写）：________________    日期：________________

安全规范五项未全部打勾或未本人签字者，按课程标准「安全规范一票否决红线条款」红线一处理：不得通电上机，当次过程性得分计0。

八、工具与物料清单（领用与归还双确认）

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 领用确认 | 归还确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训计算机 | 含开发环境与运行库 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 课程工程仓库 | 本地工作副本（只读提交权限） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 任务工单 | 本工单打印版或电子签版 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 参考手册 | 语言/库官方文档与课程速查卡 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 防护用品 | 按本实训室安全规程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 记录工具 | 计时器、截图与运行日志 | 套 | 1 |  |  |

领用人签字：____________  发放人签字：____________  领用时间：____________

归还人签字：____________  验收人签字：____________  归还时间：____________

九、课前任务完成情况

| 项目 | 完成证据（截图/链接/编号） |  | 成绩或结论 | 核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课前预习微课 |  |  |  |  |
| 线上预习测验 |  |  |  |  |
| 安全规范预习与自查 |  |  |  |  |

十、任务实施记录（六步法当堂逐环节：资讯→计划→决策→实施→检查→评估，逐环节计时）

| 环节 | 本环节产出（可核验物） |  | 计划用时(min) | 实际用时(min) | 自评 | 同桌互查签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资讯 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 |  |  |  |  |  |  |
| 决策 |  |  |  |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 评估 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 与课中可用分钟数比对应闭合 |  |  |  |  |  |

达标线：。六步中任一环节无产出记录视为该环节未完成；「实施」环节无运行结果或截图视为工单无效，须课后48小时内补做。

十一、任务总结与反思

1. 本次任务学习收获：

2. 遇到的问题及解决方法（须含一次真实失败的报错原文与定位过程）：

3. 下一步改进建议与拟提升的层次（A/B/C/D 动态升降）：

十二、交付确认（三方联签 + 四级评价）

评价等级判定依据（D-C-B-A 四级实测判定，命中上一级全部要件方可升级）：

| 等级 | 要件 |  |  | 当堂处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 合格 | 工单基础任务全部提交且有运行结果；安全五项全部打勾并本人签字 |  |  | 计入过程性得分 |
| C 良好 | 在D基础上：六步逐环节有产出；关键错误能自行定位并修复 |  |  | 加分 |
| B 优秀 | 在C基础上：完成提高任务；代码规范率达标并有重构说明 |  |  | 加分并展示 |
| A 标杆 | 在B基础上：完成拓展任务并能向他人讲清方案取舍 |  |  | 纳入课程案例库 |

| 班组长签字 | 操作员签字 | 教师签字 | 最终评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □A □B □C □D □不合格 |

无三方签字的工单不进入成绩录入；触发安全红线者本工单计0且综合成绩判为不及格。