AI应用基础 · 分层实训工单

工单M3.2《产线实时缺陷检测系统》

第9周 · 2课时（80分钟） · 理实一体 · 难度见右栏

◆ 项目载体：重庆两江智造集团 · 设备智能运维中心

▍任务情境：产线节拍升级到3秒/件，人工复判又成瓶颈。老周批了新的算力申请单（备注：机房无GPU）——工单M3.2：用预训练YOLO在CPU上把实时质检跑起……

| 工单号: M3.2 | 周次/课时: 第9周/2课时 | 地点: 双创中心302实训室 | 角色层: □A □B □C □D |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套+工具: starter+Jupyter｜主用：Jupyter（实训/演示）+ PyCharm CE（编码）+ Git/GitHub（每周提交） | 提交命名: 学号_姓名_M3.2 | 评价: D/C/B/A四级量表 | 反馈: 24小时内 |

一、本课基础知识详解（课前资讯对应·四要素）

B01 YOLO：整图一次前向输出全部候选框

B02 输出张量(84,8400)：0-3行xywh、4-83行80类分数

B03 置信度过滤+NMS去重叠框

B04 imgsz输入尺寸：大→准但慢

B05 FPS衡量实时性；产线节拍是硬约束

B06 训练/推理分离：GPU训练、CPU推理

B07 微调：预训练权重+自有数据继续训练

二、本课技能点（做完你应该会）

1. 加载本地权重执行CPU推理

2. 解析(84,8400)输出并画框

3. conf阈值实验与imgsz三档FPS测试

4. 输出精度-速度权衡决策矩阵

三、分层任务卡（按你的ABCD层执行；每4周动态升降）

【D层·学徒(跟做保底)】目标：零检出观察讨论

步骤1: 实物照推理看检出

步骤2: 缺陷图推理看零检出

步骤3: 讨论原因写两句

✔ 达标标准: 能说为何需微调

【C层·操作员(基础完成)】目标：推理与可视化

步骤1: 加载yolov8n权重

步骤2: 推理5张出结果图

步骤3: 记录检出数

✔ 达标标准: 能出标注图

【B层·组长(标准达成)】目标：完整推理+双实验

步骤1: 推理20张并可视化

步骤2: conf四档阈值实验

步骤3: imgsz三档FPS测试

✔ 达标标准: 检出稳定+实验记录全

【A层·师傅(进阶拓展)】目标：推理优化量化提速

步骤1: batch推理/输入裁剪实验

步骤2: 量化前后FPS对比

步骤3: 写权衡结论入工单

✔ 达标标准: 较默认提速≥50%

四、关键代码参考

▍ONNX解析(84,8400)

out = sess.run(None, {"images": x})[0][0]   # (84,8400)

cls = out[4:]                               # (80,8400)

conf, cid = cls.max(0), cls.argmax(0)

keep = np.where(conf > 0.4)[0]              # 阈值过滤

boxes = out[:4, keep].T                      # cx,cy,w,h @640

▍FPS计时(warmup后)

for _ in range(3): model.predict(img, imgsz=sz, verbose=False)  # warmup

t0 = time.time()

for _ in range(10): model.predict(img, imgsz=sz, verbose=False)

print(f"FPS={10/(time.time()-t0):.1f}")

五、常见错误速查

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 在线下载权重失败 | 机房无外网 | 用data/weights离线加载 |
| 框画错位置 | 640坐标没还原原图 | 按缩放比换算回原尺寸 |
| FPS忽小 | 把IO也计进去了 | 只计predict段并warmup |

六、提交物与评分

提交物: 程序/笔记本(含运行输出) + 本工单(勾选层与达标自评) + 过程记录

评分: 功能40% + 技术质量25% + 代码规范20% + 工程素养15%（D≥60 / C≥70 / B≥80 / A≥90，详见《工单评价通用量表》）

自评: 我完成了____层任务，最得意的一步是____________，卡壳最久的是____________。

学号______ 姓名______ 组号____ 组长签字________

七、安全规范重申（操作前逐条打勾，缺任一项即触发一票否决）

项目载体： ｜ 本次工单：产线实时缺陷检测系统 ｜ 周次：M3.2 ｜ 地点：

1. 上机前确认本工位电源开关与急停位置，确认设备处于安全状态。（    ）

2. 涉及接线的操作一律先断电、后验电、再作业，禁止带电插拔。（    ）

3. 身体任何部位不进入设备运动/散热区域，长发束起，不佩戴悬垂饰物。（    ）

4. 调试程序前先静态检查、再低速小样本试运行，确认无异常后放大规模。（    ）

5. 任何不确定或异常情况，立即停止操作并报告指导教师，不擅自处置。（    ）

学生确认签字（本人手写）：________________    日期：________________

安全规范五项未全部打勾或未本人签字者，按课程标准「安全规范一票否决红线条款」红线一处理：不得通电上机，当次过程性得分计0。

八、工具与物料清单（领用与归还双确认）

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 领用确认 | 归还确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训计算机 | 含开发环境与运行库 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 课程工程仓库 | 本地工作副本（只读提交权限） | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 任务工单 | 本工单打印版或电子签版 | 份 | 1 |  |  |
| 4 | 参考手册 | 语言/库官方文档与课程速查卡 | 份 | 1 |  |  |
| 5 | 防护用品 | 按本实训室安全规程配置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 记录工具 | 计时器、截图与运行日志 | 套 | 1 |  |  |

领用人签字：____________  发放人签字：____________  领用时间：____________

归还人签字：____________  验收人签字：____________  归还时间：____________

九、课前任务完成情况

| 项目 | 完成证据（截图/链接/编号） |  | 成绩或结论 | 核查人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课前预习微课 |  |  |  |  |
| 线上预习测验 |  |  |  |  |
| 安全规范预习与自查 |  |  |  |  |

十、任务实施记录（六步法当堂逐环节：资讯→计划→决策→实施→检查→评估，逐环节计时）

| 环节 | 本环节产出（可核验物） |  | 计划用时(min) | 实际用时(min) | 自评 | 同桌互查签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资讯 |  |  |  |  |  |  |
| 计划 |  |  |  |  |  |  |
| 决策 |  |  |  |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 |  |  |  |  |  |  |
| 评估 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 与课中可用分钟数比对应闭合 |  |  |  |  |  |

达标线：。六步中任一环节无产出记录视为该环节未完成；「实施」环节无运行结果或截图视为工单无效，须课后48小时内补做。

十一、任务总结与反思

1. 本次任务学习收获：

2. 遇到的问题及解决方法（须含一次真实失败的报错原文与定位过程）：

3. 下一步改进建议与拟提升的层次（A/B/C/D 动态升降）：

十二、交付确认（三方联签 + 四级评价）

评价等级判定依据（D-C-B-A 四级实测判定，命中上一级全部要件方可升级）：

| 等级 | 要件 |  |  | 当堂处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 合格 | 工单基础任务全部提交且有运行结果；安全五项全部打勾并本人签字 |  |  | 计入过程性得分 |
| C 良好 | 在D基础上：六步逐环节有产出；关键错误能自行定位并修复 |  |  | 加分 |
| B 优秀 | 在C基础上：完成提高任务；代码规范率达标并有重构说明 |  |  | 加分并展示 |
| A 标杆 | 在B基础上：完成拓展任务并能向他人讲清方案取舍 |  |  | 纳入课程案例库 |

| 班组长签字 | 操作员签字 | 教师签字 | 最终评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □A □B □C □D □不合格 |

无三方签字的工单不进入成绩录入；触发安全红线者本工单计0且综合成绩判为不及格。